TIRGUS IZPĒTE

publisko iepirkumu likumā nereglamentētajam iepirkumam

„Rotaļu iekārtu (atsperšūpoles) izgatavošana Daugavpils pilsētas

12.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. D12.PII2025/1N

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| N.p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Attēls* | Cena /EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iekārta “Kuģis” paredzēta 2 bērniem vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Karkass kuģa formā. Pamatnē divas cinkotas atsperes ar betonējamo enkuru. Materiāli un apdare: - Mitrumizturīgs saplāksnis, pārklāts ar krāsu, kas noturīga pret berzi, laikapstākļu radītajām izmaiņām un ir ekoloģiski nekaitīga. - Atspere no karsti cinkota tērauda, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem noturīgu krāsu. - Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. - Drošības standarts: EN 1176-1:2018; EN 1176-6:2018 - Garums: 1100 mm; - Platums: 660 mm; - Augstums: 1100 mm; - Drošības zona:3600x2660 mm; - Krišanas augstums:810 mm | 1 |  |  |
|  | Iekārta “Gailis” paredzēta 1 bērnam vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Karkass gaiļa formā. Pamatnē cinkota atspere ar betonēšanas enkuru. Materiāli un apdare: - Pamata konstrukcijā īpaši noturīgs HDPE plastikāts ar augstu noturību pret UV starojuma iedarbību (izbalēšanu). - Atspere no karsti cinkota tērauda, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem noturīgu krāsu. - Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. - Drošības standarts: EN 1176-1:2018; EN 1176-6:2018 - Garums:1050 mm; - Platums:280 mm; - Augstums: 880 mm; - Krišanas augstums:550 mm; - Drošības zona:3280x2280 mm. | 1 |  |  |
|  | Iekārta “Lidmašīna” paredzēta 1 bērnam vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Karkass lidmašīnas formā. Pamatnē cinkota atspere ar betonējamo enkuru. Materiāli un apdare: - Pamata konstrukcijā īpaši noturīgs HDPE plastikāts ar augstu noturību pret UV starojuma iedarbību (izbalēšanu). - Atspere no karsti cinkota tērauda, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem noturīgu krāsu. - Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. - Drošības standarts: EN 1176-1:2018; EN 1176-6:2018 - Garums: 1000 mm; - Platums: 815 mm; - Augstums:920 mm; - Krišanas augstums: 440 mm; - Drošības zona: 3200x2815 mm. | 1 |  |  |
|  | Iekārta “Mašīna” paredzēta 1 bērnam vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Karkass mašīnas formā. Pamatnē divas cinkotas atsperes ar betonējamo enkuru. Materiāli un apdare: - Pamata konstrukcijā īpaši noturīgs HDPE plastikāts ar augstu noturību pret UV starojuma iedarbību (izbalēšanu). - Atspere no karsti cinkota tērauda, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem noturīgu krāsu. - Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. - Drošības standarts: EN 1176-1:2018; EN 1176-6:2018 - Garums: 1300 mm; - Platums: 890 mm; - Augstums: 1200 mm; - Drošības zona: 3500x2900 mm. | 1 |  |  |
|  | Iekārta “Motocikls” paredzēta 1 bērnam vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Karkass motocikla formā. Pamatnē cinkota atspere ar betonējamo enkuru. Materiāli un apdare: - Pamata konstrukcijā īpaši noturīgs HDPE plastikāts ar augstu noturību pret UV starojuma iedarbību (izbalēšanu). - Atspere no karsti cinkota tērauda, krāsota ar pret laikapstākļiem un mehāniskiem bojājumiem noturīgu krāsu. - Savienojumos cinkotas skrūves, kas nosegtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. - Drošības standarts: EN 1176-1:2018; EN 1176-6:2018 - Garums: 936 mm; - Platums: 280 mm; - Augstums: 790 mm; - Drošības zona: 3280x2280 mm. |  |  |  |

*attēlam informatīvs raksturs

Vadītājs vai pilnvarotā persona:

_____________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)